Załącznik nr 1a do OPZ – Karty Pojazdów/ Maszyn

CIĄGNIK ROLNICZY Z PRZYCZEPĄ (URZĄDZENIEM HAKOWYCH) DO TRANSPORTU KONTENERÓW WRAZ Z KONTENERAMI HAKOWYMI NA ODPADY

| PRODUCENT CIĄGNIKA |  |
| --- | --- |
| MODEL: |  |
| PRODUCENT PRZYCZEPY: |  |
| MODEL: |  |
| PRODUCENT KONTENERÓW: |  |
| MODEL: |  |

CIĄGNIK ROLNICZY

Oświadczam(y), że oferowany pojazd posiada następujące parametry:

| PARAMETRY PODSTAWOWE |  |
| --- | --- |
| - Rok produkcji | ………… |
| - Moc minimalna dysponowana wychodząca z WOM | …………kW |
| - Moc znamionowa wg normy ISO 14396 | …………kW |
| - Przedni TUZ - udźwig | ………….kg |
| - Tylny TUZ - udźwig | ………….kg |
| - Obciążnik przedni | ………….kg |
| - Pompa hydrauliczna o wydatku i ciśnieniu | ………l/min ………MPa |

Dodatkowo oświadczamy, że oferowany pojazd posiada:

SILNIK

Silnik 6-cylindrowy wysokoprężny, z doładowaniem, chłodzony cieczą, spełniający normy EU Stage IIIB

Elektryczne podgrzewanie bloku silnika

MOSTY, NAPĘD, HAMULCE

Napęd 4x4 z blokadą mechanizmu różnicowego (przód, tył) z możliwością wyboru trybu: ręczny/automatyczny

Amortyzowana przednia oś

Bezstopniowa przekładnia ( z programowaniem i elektrohydraulicznym sterowaniem) umożliwiająca jazdę z prędkością min. 0,3 km/h do 40 km/h

Tylny WOM - 540E 1000obr/min, średnica - 1¾" z 20 zębami

Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedno i dwuobwodowa

Opony rolnicze z wysokim bieżnikiem + dodatkowe kompletne koła z oponami ( po jednym na przód i tył)

UKŁAD HYDRAULICZNY

Niezależny układ hydrauliki zewnętrznej

Wyjścia hydrauliki zewnętrznej: minimum 8 elektrozaworów, w tym 2 zawory z przodu ciągnika

Zawory hydrauliczne z możliwością programowania czasu otwarcia i wielkości przepływu

Ciągnik dostosowany do późniejszego montażu ładowacza czołowego o udźwigu min. 4 Mg

KABINA, STEROWANIE

Kabina amortyzowana pneumatycznie

Obrotowe ( o 1800 ) stanowisko pracy w kabinie umożliwiające przeprowadzenie wszystkich prac podczas jazdy do przodu jak i podczas jazdy do tył (pchanie osprzętu tyłem)

Kabina dostosowana do pracy przy odpadach (zapewniająca komfort pracy operatora) tj. kabina nadciśnieniowa, dwustopniowa filtracja (wstępna filtracja, filtr węglowy itp.)

Joystick wielofunkcyjny z przyciskami uruchamiającymi funkcje zautomatyzowane i przyciski sterujące

Podłokietnik wielofunkcyjny z terminalem i wyświetlaczem funkcji pracy

Radioodtwarzacz CD z anteną i głośnikami

Radio CB

Elektrycznie sterowanie i ogrzewane lusterka boczne

Fotel operatora amortyzowany, regulowany, wentylowany i podgrzewany z pasem bezpieczeństwa

Dodatkowe siedzisko dla pomocnika wyposażone w pas bezpieczeństwa

Możliwość rejestracji ciągnika na dwie osoby ( potwierdzona wyciągiem ze świadectwa homologacji)

Regulowana kolumna kierownicy

Szyb tylna i boczna uchylna

Wycieraczki przód/tył ze spryskiwaczami (min. 2 stopnie prędkości)

Oświetlenie drogowe: światła pozycyjne, mijania, drogowe, kierunkowskazy, hamulcowe, wsteczne

Oświetlenie robocze: oświetlenie 360O wokół ciągnika min.: 6 reflektory z tyłu , 6 reflektorów z przodu, dodatkowe 2 reflektory boczne

Pomarańczowe światło ostrzegawcze „kogut”

Klimatyzacja automatyczna z ogrzewaniem kabiny,

Zaczep górny automatyczny, przestawialny wysokościowo

Zaczep dolny z belką wahadłową, do przyczep jednoosiowych

Komplet przegubów kulowych do końcówek hakowych tylnego podnośnika

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Skrzynka narzędziowa wraz z zestawem narzędzi operatora

Katalog części zamiennych w języku polskim lub katalog w systemie kodowym

Instrukcja obsługi w języku polskim

Apteczka

Trójkąt ostrzegawczy

Gaśnica

W załączeniu przedkładam(y):

- Dokument potwierdzający nadanie przez producenta pojazdu autoryzacji Wykonawcy na serwis.

- Opis techniczny producenta dostarczanego pojazdu w języku polskim.

PRZYCZEPA Z URZĄDZENIEM HAKOWYM

Oświadczamy, że oferowany pojazd posiada:

PARAMETRY TECHNICZNE PRZYCZEPY (PODWOZIA)

Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji: 2012 lub 2013

Przyczepa dwu – osiowa resorowana typu tandem (wahacz)

Prędkość homologacyjna - 30 km/h,

Oś skrętna

Prędkość techniczna min. 40 km/h

Opony odporne na przebicia + 2 koła zapasowe

Hamulce pneumatyczne

Instalacja oświetleniowa

Hamulec postojowy

Hydrauliczny system dociążenia zaczepu przyczepy

Hydrauliczna stopa podporowa

Hydrauliczne blokowanie resorów

Błotniki na kołach

Wyprowadzenie instalacji elektrycznej i hamulcowej na tylną belkę

Zaczep tylny automatyczny Ro40/45 siła uciągu 24t

PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA HAKOWEGO

Dopuszczalna techniczna masa całkowita kontenera 19 t

Hydrauliczne przełączanie funkcji załadunek/wywrót

Hydrauliczne sterowanie mechanizmami z poziomu przyczepy

Pneumatyczno – elektryczne sterowanie z poziomu kabiny ciągnika

Długość kontenera współpracującego min./max (m): 5,5/6,5m

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Kliny podporowe

Boczne listwy ochronne

Skrzynka narzędziowa montowana do ramy przyczepy

KONTENERY HAKOWE

Oświadczamy, że oferowane urządzenie posiada:

WYMIARY KONTENERÓW 34M3 (2 SZTUKI)

Długość – 6,50m

Szerokość – 2,30m

Dno wykonane z blachy o grubości 4mm

Masa całkowita – max 2400 kg

WYMIARY KONTENERÓW 30M3 (2 SZTUKI)

Długość – 6,50m

Szerokość – 2,30m

Dno wykonane z blachy o grubości 5 mm

INFORMACJE DODATKOWE

Wymiary uchwytów i zamocowań zgodne z normą DIN 30722

Kontener wykonany z blachy stalowej klasy min. st3sx

Boki wykonane z blachy o grubości 3mm

Wysokość haka 1570mm

Kolor - zielony

Drzwi dwuskrzydłowe, otwierane na boki

Kontenery fabrycznie nowe, rok produkcji - 2013

Plandeka zwijana na rurze

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby(osób) upoważnionej(ych)do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób)upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |