Załącznik nr 1a do OPZ – Karty Pojazdów/ Maszyn

CZĘŚĆ 4  -  SITO GWIAŹDZISTE Z PRZENOŚNIKAMI WRAZ Z KONSTRUKCJĄ PODPOROWĄ

| PRODUCENT: |  |
| --- | --- |
| MODEL: |  |

Oświadczam(y), że oferowana maszyna posiada następujące parametry:

| PARAMETRY PODSTAWOWE |  |
| --- | --- |
| - Rok produkcji | ……….. |
| - Wydajność przesiewania | ………..m3/h |
| - Moc zainstalowana | ………..kW |
| - Długość podkładu | ………..mm |
| - Szerokość podkładu | ………..mm |
| - Powierzchnia przesiewania | ………..m2 |
| - Podest serwisowy umieszczony wzdłuż przesiewacza o wymiarach (dł. x szer.), wyposażony w drabinę dostępową z koszem zabezpieczającym | ……mm x ……mm |

Dodatkowo oświadczamy, że oferowana maszyna posiada:

UKŁAD NAPĘDOWY:

Urządzenie wyposażone w min. 2 motoreduktory z silnikami elektrycznymi,

Napęd z wału na wał przenoszony za pośrednictwem wzmocnionego łańcucha rolkowego pojedynczego przez podwójne koła łańcuchowe (wieniec zębaty hartowany indukcyjnie),

Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej w zakresie 90 – 200 obr./min,

POKŁAD SIT GWIAŹDZISTYCH

Konstrukcja ramowa, na której zamontowany jest: pokład sit gwiaździstych, układ napędowy

Frakcja odsiana 20 mm

Gwiazdy wykonane z gumy lub elastycznego tworzywa sztucznego

Różne prędkości obrotowe wałków z gwiazdami

Skuteczny system czyszczący gwiazdy zapobiegający zalepianiu

STEROWANIE

Pulpit sterowniczy

Automatyczny układ centralnego smarowania lub system bezobsługowych łożysk krytych

Szafka sterownicza z kompletnym wyposażeniem elektrycznym i elektronicznym, zabezpieczenie: IP 55, przystosowana do pracy w niskich temperaturach (wyposażona w układ podgrzewający), odporna na warunki atmosferyczne

Obsługa przesiewacza za pośrednictwem ekranu dotykowego lub panelu sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i przyciskami

INNE

Zestaw narządzi operatora

W załączeniu przedkładam(y):

- Dokument potwierdzający nadanie przez producenta maszyny autoryzacji Wykonawcy na serwis.

- Opis techniczny producenta dostarczanej maszyny w języku polskim.

- Opis techniczny zastosowanego systemu czyszczącego.

PRZENOŚNIKI TAŚMOWE

Oświadczam(y), że oferowane urządzenia posiadają następujące parametry:

| WYMIARY PRZENOŚNIKA ZASYPOWEGO |  |
| --- | --- |
| - Długość | ……….m |
| - Szerokość | ………. m |
| - Wysokość zasypowa | ………. m |
| WYMIARY PRZENOŚNIKA WZNOSZĄCEGO |  |
| - Długość | ……….m |
| - Szerokość | ……….m |
| - Kąt pochylenia | ………..% |

Dodatkowo oświadczamy, że oferowane urządzenia posiadają:

INFORMACJE DODATKOWE

Napęd przenośników winien być realizowany poprzez motoreduktor

Przenośniki powinny być wyposażone w odpowiednie systemy zbieraków gwarantujące zachowanie czystości taśmy zarówno od strony zewnętrznej i wewnętrznej

Taśmy przenośników powinny być odporne na agresywne działanie substancji zawartych w odpadach komunalnych, w szczególności działania tłuszczy i olejów

Wymagana wytrzymałość taśm o parametrach co najmniej: EP – taśma poliestrowo-poliamidowa, 400 – wytrzymałość na rozrywanie w N/mm2, 3 – ilość przekładek

Tam, gdzie będzie to konieczne wyposażyć przenośniki w osłony pomiędzy burtami bocznymi a konstrukcją podstawową. Osłony winny umożliwić dokonywanie kontroli i usuwanie ewentualnie występujących zanieczyszczeń

Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych winny być co najmniej: piaskowane do stopnia czystości 2 (wg PN-ISO 8501-1:2007) malowane warstwą farby podkładowej 1x40 μm oraz warstwa farby nawierzchniowej 40 μm, malowanie farbami chemoutwardzalnymi dwukomponentowymi

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby(osób) upoważnionej(ych)do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób)upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |