Załącznik nr 1a do OPZ – Karta Pojazdu

ŁADOWARKA KOŁOWA

| PRODUCENT: |  |
| --- | --- |
| MODEL: |  |

Oświadczam(y), że oferowany pojazd posiada następujące parametry

| PARAMETRY PODSTAWOWE |  |
| --- | --- |
| - Rok produkcji | ………… |
| - Masa ładowarki | …….…….. ton |
| - Łyżka o pojemności z lemieszem wymiennym o grubości | …….………m3 ……...…… mm |
| - Maksymalna wysokość rozładunku dla kąta 450 | ……………mm |
| - Wielkość prześwitu nad podłożem | ……………mm |
| - Moc maksymalna silnika | ……………KM |
| - Minimalna wydajność pomp hydraulicznych | …………… l/min |
| - Maksymalne ciśnienie robocze układu hydraulicznego | …………… MPa |

Dodatkowo oświadczamy, że oferowany pojazd posiada:

SILNIK

Silnik 6-cylindrowy wysokoprężny, z doładowaniem, chłodzony cieczą, spełniający normy EU Stage IIIB

MOSTY, NAPĘD, HAMULCE

Napęd na obie osie 4x4 lub napęd na wszystkie kola skrętne z blokadą mechanizmu różnicowego

Automatyczna przekładnia typu Power – Shift lub przekładnia hydrostatyczna

Min. 2 biegi do przodu

Min. 2 biegi do tyłu

Hamulce zasadnicze hydrauliczne, mokre, zanurzone w oleju

Hamulec postojowy mechaniczny załączany po wyłączeniu maszyny

Awaryjne podtrzymanie pracy układu kierowania

Opony skalne o dużej wytrzymałości - klasy L5 + 2 dodatkowe zapasowe koła z oponami

UKŁAD HYDRAULICZNY

Układ hydrauliczny zasilany przez pompę lub grupę pomp wielotłoczkowych

KABINA, STEROWANIE

Kabina spełniająca normy ROPS i FOPS, z dużymi powierzchniami przeszklonymi

Kabina dostosowana do pracy przy odpadach (zapewniająca komfort pracy operatora) tj. kabina ciśnieniowa, dwustopniowa filtracja(wstępna filtracja, filtr węglowy itp.)

Radioodtwarzacz z anteną i głośnikami

Radio CB

Sterowanie przegubowe ładowarką

Sterowanie układem roboczym za pomocą joysticka lub małych dźwigienek

Zmiana kierunku i biegów w jednej dźwigni przy kierownicy lub przełącznikiem przy konsoli sterowania lub joystickiem

Komplet lusterek zewnętrznych

Wycieraczki przód/tył ze spryskiwaczami (min. 2 stopnie prędkości)

Oświetlenie drogowe: światła pozycyjne, mijania, drogowe, kierunkowskazy, hamulcowe

Oświetlenie robocze: reflektory 2 przednie pod dachem kabiny i 2 tylne w pokrywie silnika i na kabinie

Pomarańczowe światło ostrzegawcze „kogut”

Dźwiękowy sygnał biegu wstecznego

Automatycznie zapalane światła robocze tylne po włączeniu biegu wstecznego

Klimatyzacja, nagrzewnica

Regulowany fotel operatora z pneumatycznym zawieszeniem, wyposażony w zwijany pas bezpieczeństwa

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Zestaw narzędzi operatora

Katalog części zamiennych w języku polskim lub katalog w systemie kodowym

Instrukcja obsługi w języku polskim

Apteczka

Trójkąt ostrzegawczy

Gaśnica

W załączeniu przedkładam(y):

- Dokument potwierdzający nadanie przez producenta pojazdu autoryzacji Wykonawcy na serwis.

- Opis techniczny producenta dostarczanego pojazdu w języku polskim.

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby(osób) upoważnionej(ych)do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób)upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |