Załącznik nr 1a do OPZ – Karty Pojazdów/ Maszyn

KOMPAKTOR

| PRODUCENT: |  |
| --- | --- |
| MODEL: |  |

Oświadczam(y), że oferowany pojazd posiada następujące parametry:

| PARAMETRY PODSTAWOWE |  |
| --- | --- |
| - Rok produkcji | …………. |
| - Masa kompaktora | …………ton |
| - Wielkość prześwitu nad podłożem | …………mm |
| - Moc maksymalna | …………KM |
| - Zasysanie powietrza do silnika z wysokości | …………m |
| - Minimalna wydajność pomp hydraulicznych | …………l/min |
| - Maksymalne ciśnienie robocze układu hydraulicznego | …………MPa |
| - 4 koła zagęszczające o liczbie kołków zagęszczających na koło | …………szt |
| - Szerokość kół | …………mm |
| - Średnica kół | …………mm |
| - Lemiesz prosty do spychania odpadów z regulacją wysokości do | …………mm |
| - Wysokość lemiesza | …………mm |
| - Szerokość robocza lemiesza zgarniającego | …………mm |

Dodatkowo oświadczamy, że oferowany pojazd posiada:

SILNIK

Silnik 6-cylindrowy wysokoprężny, z doładowaniem, chłodzony cieczą, spełniający normy EU min. Stage IIIA

Minimum 2-stopniowy system oczyszczania paliwa

MOSTY, NAPĘD, HAMULCE

Oś przednia sztywno zamocowana do ramy

Reakcja na nierówności dzięki tylnej osi opartej na zawieszeniu obrotowym lub dzięki przegubowi wahliwemu

Układ kierowniczy oparty na hydraulicznym przegubie łamliwym

Napęd na wszystkie koła z blokadą dyferencjału

Przekładnia hydrokinetyczna sterowana skrzynią Powershift lub napęd hydrostatyczny oparty na 4 hydraulicznych silnikach jazdy

Min. 2 biegi do przodu, 2 biegi do tyłu

Hamulce robocze mokre tarczowe lub hydrostatyczne

Hamulec postojowy mechaniczny

Hamulec awaryjny

System centralnego smarowania

KOŁA ZAGĘSZCZAJĄCE, LEMIESZ

Kołki wykonane ze stali odpornej na ścieranie – min. HB 370

Regulowane zbieraki przed i za każdym kołem

Konstrukcja zabezpieczająca komponenty napędowe (silnik, osie, mosty) przed uszkodzeniami przez gruz, odpady itp.

KABINA, STEROWANIE

Kabina spełniająca normy ROPS i FOPS, z dużymi powierzchniami przeszklonymi

Kabina dostosowana do pracy przy odpadach (zapewniająca komfort pracy operatora) tj. kabina ciśnieniowa, dwustopniowa filtracja(wstępna filtracja, filtr węglowy itp.)

Radioodtwarzacz z anteną i głośnikami

Sterowanie układem roboczym za pomocą joysticka lub małych dźwigienek

Zmiana kierunku i biegów w jednej dźwigni przy kierownicy lub przełącznikiem przy konsoli sterowania lub joystickiem

Komplet lusterek zewnętrznych zapewniające pełną widoczność do tyłu

Wycieraczki przód/tył ze spryskiwaczami (min. 2 stopnie prędkości)

Oświetlenie robocze: reflektory 2 przednie pod dachem kabiny i 2 tylne w pokrywie silnika

Pomarańczowe światło ostrzegawcze „kogut”

Dźwiękowy sygnał biegu wstecznego

Klimatyzacja, ogrzewanie postojowe

Regulowany fotel operatora z pneumatycznym zawieszeniem, wyposażony w zwijany pas bezpieczeństwa

Radio CB z kompletnym osprzętem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Zestaw narzędzi operatora

Katalog części zamiennych w języku polskim lub katalog w systemie kodowym

Instrukcja obsługi w języku polskim

Apteczka

Trójkąt ostrzegawczy

Gaśnica

W załączeniu przedkładam(y):

- Dokument potwierdzający nadanie przez producenta pojazdu autoryzacji Wykonawcy na serwis.

- Opis techniczny producenta dostarczanego pojazdu w języku polskim.

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby(osób) upoważnionej(ych)do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób)upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |