Załącznik nr 1a do OPZ – Karta Urządzenia

KONTENER ASENIZACYJNY Z FUNKCJĄ CZYSZCZENIA KANALIZACJI

| PRODUCENT: |  |
| --- | --- |
| MODEL: |  |

Oświadczam(y), że oferowane urządzenie posiada następujące parametry

| PARAMETRY PODSTAWOWE |  |
| --- | --- |
| - Rok produkcji | ………… |
| - a) Pojemność całkowita zbiornika b) w tym czysta woda | …….…….. m3 ...…………m3 |
| - Dopuszczalna masa całkowita | ……….kg |
| - Wydajność kompresora | ………..l/min |
| - Pompa wodna o ciśnieniu minimalnym roboczym | …………bar |
| - Pompa o wydajności minimalnej | ………… l/min |
| - Bęben z przewodem fi długością na ciśnienie robocze | ……………mm …………..m ………….. MPa |
| - Długość zabudowy ( wraz z bębnem) | ……………m |
| - Szerokość całej zabudowy | …………… m |
| - Długość instalacji hydraulicznej zapewniającej podłączenie do ciągnika rolniczego | …………… m |

Dodatkowo oświadczamy, że oferowane urządzenie posiada:

DODATKOWE PARAMETRY PODSTAWOWE

Urządzenie zamontowane na ramie umożliwiającej wciąganie na przyczepę z systemem hakowym firmy Metaltech PH 19N (Zamawiający posiada przyczepę z w/w systemem hakowym). Zamawiający dopuszcza zastosowanie każdego urządzenia współpracującego z systemem Metaltech PH 19N.

Pojemność całkowita zbiornika założona, w tym zbiornik czystej wody 2 m3, ze stałą przegrodą wewnętrzną

Zbiornik metalowy wykonany ze stali węglowej o grubości ścianki min. 6 mm, ożebrowany zewnętrznie, zabezpieczony przed korozją (ocynkowany) i malowany farbą poliuretanową w kolorze do uzgodnienia

Wskaźniki napełnienia zbiornika w części z osadem i w części z wodą czystą

Tylna dennica zbiornika otwierana i zamykana hydraulicznie oraz ryglowana mechanicznie, otwierana do góry

Zawór spustowy (średnica 110mm) ze zbiornika osadu w dolnej części tylnej dennicy napędzany hydraulicznie

Kontener przystosowany do przewożenia odcieków o parametrach w największym zatężeniu: pH zasadowym do ok. 8,5; zasadowością ogólną do ok. 1000 mval/l, ChZT- ok. 120 tys. gO2/m3; azocie amonowym ok. 2000 g N/m3; azocie Kiejdahla – ok. 5500 g N/m3; suchej pozostałości ogólnej ok. 15 tys g/m3;

KOMPRESOR

Kompresor ssąco-tłoczący napędzany hydraulicznie przeznaczony do pracy ciągłej i głębokości zasysania minimum 6 metrów od poziomu jezdni

Zakres pracy kompresora od -0,085 MPa do 0,05 MPa

Pompa próżniowa łopatkowa chłodzona poprzez dwa wysokowydajne wentylatory

Możliwość pracy ciągłej przy max 80% próżni

Łopatki wykonane z materiałów odpornych na podwyższoną temperaturę

Automatyczne sterowania pompy

Zawór zwrotny zintegrowany w pompie (gumowe kule)

Wbudowany zawór 4-drogowy manualny (zmiany próżnia/ciśnienie)

Aluminiowe przyłącza

Potrójny system zabezpieczający kompresor przed zalaniem

Tłumik – odzyskiwacz oleju

INNE WYPOSAŻENIE

Przedmuch pneumatyczny węży ciśnieniowych celem usunięcia resztek wody lub spust wody z obiegu systemem wymuszonym

Chłodnica oleju na powrocie układu hydraulicznego

Bęben na tylnej dennicy na zawiasie składany na czas jazdy

Zwijak przewodu na bęben – napęd hydrauliczny

Zestaw dysz kanałowych: ślepa oraz z pilotem

Węże ssawne średnicy 110mm min. 2 odcinki po 7 mb z końcówkami strażackimi

Boczne rynny na węże ssące po obu stronach zbiornika, wykonane ze stali ocynkowanej

Skrzynka na części zamienne zamykana z boku zbiornika

Zawory bezpieczeństwa nadciśnieniowy i podciśnieniowy

Manowakuometr

Zawór kulowy do napełniania czystą wodą z przyłączem strażackim 50mm

Sterowanie układem z tył – przy bębnie

Zawór bezpieczeństwa – stop przy bębnie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Górny właz min. 500 mm w części zbiornika z czystą wodą i drabinką zewnętrzną

Po obu bokach zbiornika osadu po 1 zasuwie ręcznej mosiężnej średnicy 110 mm

Pistolet wodny do prac pomocniczych

Tylny reflektor roboczy oświetlający miejsce pracy regulowany w płaszczyźnie poziomej i pionowej

Lampa przenośna do oświetlania miejsca pracy Lampa sygnalizacyjna żółta

Instrukcja obsługi w języku polskim

Katalog części zamiennych

Gaśnica o pojemności 5 kg

STELAŻ ZABUDOWY HAKOWEJ

Wysokość ucha zaczepu 1550 mm

Rozstaw prowadnic dwuteowych 1070 mm (mierzony na zewnątrz stopy dwuteownika)

Zaczepy zabezpieczające kontener - wewnętrzne

Instalacja elektryczna 12 V dostosowana do ciągnika rolniczego– model Valtra S323 (Zamawiający posiada w/w model ciągnika)

W załączeniu przedkładam(y):

- Dokument potwierdzający nadanie przez producenta urządzenia autoryzacji Wykonawcy lub podwykonawcy na serwis.

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby(osób) upoważnionej(ych)do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób)upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |